Hướng dẫn cài đặt và cấu hình thiết bị Datalogger

Model: SVWMDL

- Hướng dẫn sử dụng trên thiết bị

- Màn hình giao diện chính

Hình 1: Màn hình thông tin Datalogger

- Thanh taskbar từ trái qua phải: Hiển thị thông tin màn hình, giờ, trạng thái kết nối, trạng thái pin.

- “SVWMDL260099999”: Seri thiết bị

- “V_bat: 0.000 (V)”: Điện áp pin (nếu có)

- “V_pow: 12.056 (V)”: Điện áp cấp cho thiết bị

- “Tsend: 2 (min)”: Tần suất thu thập dữ liệu

- “Rssi : -0 (dbm)”: Cường độ sóng nếu dùng sim

- “SD_FR: 15166 (MB)”: Dung lượng trống thẻ SD

Hình 2: Màn hình các thông số quan trắc

- Thanh taskbar từ trái qua phải: Hiển thị thông tin màn hình, giờ, trạng thái kết nối, trạng thái pin.

- “pH: 7.56” : Thông số quan trắc pH

- “COD: 36.36 mg/L”: Thông số quan trắc COD

- “TSS: 45.7 mg/L”: Thông số quan trắc TSS

- “NH4_N: 18.53 mg/L”: Thông số quan trắc NH4_N

- “DO: 11.25 mg/L”: Thông số quan trắc DO

- “Temp: 25.67 ºC”: Thông số quan trắc nhiệt độ

- Trạng thái của thông số quan trắc được hiển thị cuối cùng của mỗi thông số quan trắc.

- Đăng nhập và cài đặt

- Đăng nhập

Hình 3: Màn hình đăng nhập

- Tại màn hình thông tin Datalogger nhấn “Chọn” và nhập mật khẩu để đăng nhập.

- Màn hình cài đặt chính

Hình 4: Màn hình cài đặt chính tab 1

- “1.Tsend Data”: Cài đặt tần suất thu thập dữ liệu

- “2.Pulse Setting”: Chưa sử dụng (Không thể chọn)

- “3.Pulse Reset”: Chưa sử dụng (Không thể chọn)

- “4.Pressure Set”: Chưa sử dụng (Không thể chọn)

- “5.Pressure Calib”: Chưa sử dụng (Không thể chọn)

Hình 5: Màn hình cài đặt chính tab 2

- “6.Level Set”: Chưa sử dụng (Không thể chọn)

- “7.Restore device”: Chưa sử dụng (Không thể chọn)

- “8.Option Sensor”: Chọn thông số quan trắc

- “9.Change Password”: Thay đổi Password

- “10.Information”: Xem thông tin thiết bị

- Cài đặt tần suất thu thập dữ liệu

Hình 6: Màn hình cài đặt tần suất thu thập dữ liệu

- Tại màn hình cài đặt chính chọn “1.Tsend Data”

- Cài đặt các thông số quan trắc

Hình 7: Màn hình cài đặt thông số quan trắc tab 1

Hình 8: Màn hình cài đặt thông số quan trắc tab 2

Hình 9: Màn hình cài đặt thông số quan trắc tab 3

- Tại màn hình cài đặt chính chọn “8.Option Sensor”

- Chọn số lượng các thông số cần quan trắc.

- Thay đổi mật khẩu đăng nhập

Hình 10: Màn hình thay đổi mật khẩu

- Tại màn hình cài đặt chính chọn “9.Change Password”

- Xem thông tin thiết bị

Hình 11: Màn hình thông tin thiết bị

- Tại màn hình cài đặt chính chọn “10. Information”

- “Ver: SVM_DLS_V2_2_1”: Ver phần mềm thiết bị

- Hướng dẫn sử dụng ứng dụng cấu hình

- Chuẩn bị

Hình 12: Bên trong thiết bị

Hình 13: USB to Uart

- Mở thiết bị và kết nối dây “USB to Uart” theo đúng thứ tự:

+ TXD USB to Uart kết nối với RX Datalogger

+ RXD USB to Uart kết nối với TX Datalogger

+ GND USD to Uart kết nối với GND Datalogger

- Kết nối dây “USB to Uart” với máy tính và bật ứng dụng để cấu hình.